芜湖伟星南部房地产开发有限公司

伟星金色利民项目（其中伟星金色利民3#楼、5#楼~6#楼、8#楼~9#楼、13#楼~14#楼、17#楼，地下车库三）

竣工环境保护验收组意见

2022年10月10日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响登记表及审批部门审批批复等要求，芜湖伟星南部房地产开发有限公司在芜湖市弋江区主持召开“芜湖伟星南部房地产开发有限公司伟星金色利民项目（其中伟星金色利民3#楼、5#楼~6#楼、8#楼~9#楼、13#楼~14#楼、17#楼，地下车库三工程）”竣工环境保护验收会，成立了竣工环境保护验收工作组（以下简称“验收组”），验收组由芜湖伟星南部房地产开发有限公司（建设单位）、安徽海智博天环保科技股份有限公司（报告编制单位）组成并开展竣工环境保护验收工作。建设单位介绍了该项目环境保护“三同时”执行情况，报告编制单位汇报了验收监测报告编制情况，验收组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，验收工作组最终形成验收意见如下：

一、项目基本情况

建设地点：安徽省芜湖市弋江区北至双斗门泵站，南至利民路，西至水系，东至西干路；

建设性质：新建；

建设内容及规模：本项目占地67788平方米，容积率2.1，绿地率35%（结合绿地设施体育健身设施），总建筑面积约17.97万平方米，计容面积约142354.8平方米，以商品住宅为主，部分商业及配套用房。

环保审批情况及建设过程：2020年03月06日，公司在芜湖市生态环境局建设项目环境影响登记表备案系统对《伟星金色利民环境影响登记表》进行了备案，备案号为：202034020300000075。该项目于2020年3月开工建设、2023年1月建成。

投资情况：项目实际投资96708.33万元，环保投资1242.91万元，占总投资的1.29%。

验收范围：本次验收内容范围为芜湖伟星南部房地产开发有限公司伟星金色利民（其中伟星金色利民3#楼、5#楼~6#楼、8#楼~9#楼、13#楼~14#楼、17#楼，地下车库三）其配套公建、配套环保设施，伟星金色利民3#楼为住宅，十七层带跃层，总建筑面积为8670.85平方米；伟星金色利民5#楼为住宅，十七层带跃层，总建筑面积为8670.85平方米；伟星金色利民6#楼为住宅，十七层带跃层，总建筑面积为8670.85平方米；伟星金色利民8#楼为住宅，十七层带跃层，总建筑面积为4868.30平方米；伟星金色利民9#楼为住宅，十七层带跃层，总建筑面积为4868.30平方米；伟星金色利民13#楼为住宅，十七层带跃层，总建筑面积为9708.36平方米；伟星金色利民14#楼为公共设施，地上一层，总建筑面积为212.08平方米；伟星金色利民17#楼为住宅，三十三层，总建筑面积为13478.17平方米；伟星金色利民地下车库三为公共设施，地下一层，总建筑面积为18075.17平方米。目前无人员入住，尚未交付使用。本次验收完成后，该项目建设内容全部完成验收。

二、项目变动情况

经现场核查，本次验收项目住宅楼的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

三、环保设施建设情况

1、废气污染物排放及治理措施

本项目废气主要为天然气燃烧废气、餐饮油烟废气、汽车尾气以及恶臭气体。

天然气燃烧废气：本项目餐饮所用燃料主要为城市天然气，天然气为国家鼓励使用的清洁能源，废气中主要污染物的排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）标准要求。

餐饮油烟废气：本项目在住宅楼内设置集中烟道，将油烟引至高空排放，对周边环境产生影响较小。

恶臭气体：项目区无垃圾中转站。项目在地下车库设置通风排气设施，合理选择废气排放口位置，设置绿化隔离带，减少汽车尾气对大气环境的影响。项目恶臭气体主要来自于项目公建配套设施的生活垃圾收集点，项目设置垃圾桶，负责接受各处的生活垃圾。项目尚未有人员入住，待项目转交给物业管理后，垃圾由物业部门统一安排垃圾收集和转运，由环卫部门及时清运。保证垃圾日产日清，对周围居民区的大气环境影响较小。本项目工程现已建成，但无人员入住，无废气产生。

2、废水污染物排放及治理措施

暂未入住，没有废水产生，芜湖伟星南部房地产开发有限公司伟星金色利民项目（其中伟星金色利民3#楼、5#楼~6#楼、8#楼~9#楼、13#楼~14#楼、17#楼，地下车库三）排水实行“雨污分流”制。雨水收集后经雨水管道排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后达项目废水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求排入市政污水管，再接管城南污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级中A标准后排入长江。

3、噪声污染防治措施

芜湖伟星南部房地产开发有限公司伟星金色利民项目（其中伟星金色利民3#楼、5#楼~6#楼、8#楼~9#楼、13#楼~14#楼、17#楼，地下车库三）运营期噪声污染源主要来自通风机、泵机、以及配套公建区人员流动产生的社会噪声等。本项目在满足功能要求的前提下，变电设备等均选用加工精度高、装配质量好、低噪声设备；所有固定设备均安装在加有减振垫的隔声基础上，风机进风口加装消声百页窗。紧邻交通主干道一侧应选择种植适宜树种，形成绿化缓冲林带，以减轻交通、商用设备噪声、振动对项目区域内办公场所的影响。同时，设备房位于地上，经过建筑物隔离。本项目工程现已建成，但无人员入住，噪声对外环境影响较小。

4、固废防治措施

芜湖伟星南部房地产开发有限公司伟星金色利民项目（其中伟星金色利民3#楼、5#楼~6#楼、8#楼~9#楼、13#楼~14#楼、17#楼，地下车库三）固废主要为生活垃圾。本项目在出口均设置垃圾收集箱，不设垃圾中转站，项目产生的固废均用垃圾袋装、垃圾收集箱分类收集后，委托环卫部门及时清运处置。本项目工程现已建成，但无人员入住，无生活垃圾等固体废物产生。

四、环境保护设施调试效果

安徽格临检测有限公司于2022年9月29日-2022年9月30日进行了现场验收监测，验收期间监测结果如下：

2022年9月29日-2022年9月30日各减噪设备及防护设施运行正常。本项目验收监测期间，昼间最大噪声55.4dB(A)，夜间最大噪声47.4dB(A)，本项目地块东南西北侧厂界环境噪声昼间监测结果满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区声环境功能区限值要求，噪声可达标排放。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目噪声均达到相应的排放标准。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施基本按环评及批复的要求落实，具备环境保护设施正常运转的条件。芜湖伟星南部房地产开发有限公司伟星金色利民项目（其中伟星金色利民3#楼、5#楼~6#楼、8#楼~9#楼、13#楼~14#楼、17#楼，地下车库三）竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

（1）加强管理，定期对景观、绿化进行维护；

（2）待后期居民入住后，补充废水跟踪监测。

附：1.建设项目竣工环境保护验收监测报告；

芜湖伟星南部房地产开发有限公司

2022年10月10日